Проект №: ГП-01/13-7А-025-2013

Заказчик: администрация Карганского сельсовета Каргатского района

Новосибирской области

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МО КАРГАНСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ

КАРГАТСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Том I

Генеральный директор                                                               В.М. Савко

Главный градостроитель проекта                                             А.В. Нестеркин

Новосибирск

2013

01 Состав проекта

Раздел «Градостроительные решения»

- Том I  - Положение о территориальном планировании

- Карты

- Том II - Материалы по обоснованию (пояснительная записка)

- Карты

Раздел «Мероприятия по  охране  окружающей среды»

- Том III – Мероприятия по охране окружающей среды

Раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций»

- Том IV – Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Электронная версия проекта

- Текстовая часть в формате docx.

- Графическая часть в виде рабочих наборов и слоёв MapInfo 9.0

- Графическая часть в виде растровых изображений.

Перечень карт раздела «Градостроительные решения»

| №п/п | Наименование карт | Марка | № листа | гриф секретности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Утверждаемая часть |  |  |  |
| 1 | Карта планируемых границ населённых пунктов, М 1:10 000 | ГП-1 | 1 | Н/С |
| 2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения, М 1:25 000 | ГП-2 | 2 | Н/С |
| 3 | Карта планируемого размещения объектов местного значения с. Карган, п. Лебедёвский, п. Филино, с. Груздевка, п. Третьяковский, М 1:5000 | ГП-2.1 | 3 | Н/С |
| 4 | Карта функционального зонирования поселения, М 1:25 000 | ГП-3 | 4 | Н/С |
| 5 | Карта функционального зонирования с. Карган, п. Лебедёвский, п. Филино, с. Груздевка, п. Третьяковский, М 1:5000 | ГП-3.1 | 5 | Н/С |
|  | Материалы по обоснованию |  |  |  |
| 6 | Ситуационная схема, М 1:100 000 | ГП-4 | 6 | Н/С |
| 7 | Карта современного использования территории поселения, М 1:25 000 | ГП-4 | 7 | Н/С |
| 8 | Карта современного использования территории с с. Карган, п. Лебедёвский, п. Филино, с. Груздевка, п. Третьяковский, М 1:5000 | ГП-5.1 | 8 | Н/С |
| 9 | Карта распределения земель по категориям и целевому назначению, М 1:25 000 | ГП-6 | 9 | Н/С |
| 10 | Карта комплексной оценки территории, зон с особыми условиями использования территорий, территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера М 1:25 000 | ГП-7 | 10 | Н/С |

02 Список основных исполнителей

| № | Раздел проекта | Должность | Фамилия | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Архитектурно-планировочный раздел | Главный градостроитель проекта (начальник отдела разработки градостроительной документации) | Нестеркин А.В. |  |
|  |  | Инженер городского кадастра | Чеснок А.С. |  |
|  |  | Специалист-градостроитель III категории | Оськина Е.В. |  |
| 2 | Экономический раздел | Экономист | Томилина Т.Н. |  |
| 3 | Дорожная сеть, транспорт | Главный градостроитель проекта | Нестеркин А.В. |  |
| 4 | Инженерные коммуникации | Начальник отдела инженерных коммуникаций | Трофимова Н.А. |  |
| 5 | Графическое оформление проекта | Инженер городского кадастра | Чеснок А.С. |  |
|  |  | Специалист-градостроитель III категории | Оськина Е.В. |  |

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

01  Состав проекта

02  Список основных исполнителей

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3

1.	Планируемое функциональное зонирование территории поселения	5

1.1.	Перечень установленных функциональных зон	5

1.2.	Зоны с особыми условиями использования территории	8

2.	Утвержденные документы территориального планирования Новосибирской области и развитие территории Карганского сельсовета	11

2.1.	Сведения о планируемых для размещения на территории поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения	11

2.2.	Сведения о планируемых для размещения на территории поселения объектов местного значения	11

3.	Перечень объектов местного значения планируемых к размещению на территории поселения	12

3.1.	Демографический прогноз	12

3.2.	Жилищное строительство	13

3.3.	Объекты социально-культурного и бытового обслуживания	14

3.4.	Объекты и сооружения транспортной инфраструктуры	16

3.5.	Объекты и сооружения инженерной инфраструктуры	16

3.5.1.	Водоснабжение и водоотведение	16

3.5.2.	Теплоснабжение и газоснабжение	19

3.5.3.	Электроснабжение	20

3.5.4.	Связь	22

3.6.	Мероприятия по сбору и вывозу бытовых отходов	22

4.	Планируемые границы населённых пунктов	23

5.	Технико-экономические показатели проекта	24

- Введение

Генеральный план Карганского сельсовета Каргатского района Новосибирской области выполнен ОАО СибНИИ градостроительства согласно муниципальному контракту с администрацией Карганского сельсовета Каргатского района.

Генеральный план разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также Законом Новосибирской области от 27.04.2010 № 481-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Новосибирской области».

Работа выполнена в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №190-93 в редакции федерального закона от 20.03.2011 №41-ФЗ;

- Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

- Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Законом Новосибирской области от 27 апреля 2010 г. № 481-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Новосибирской области».

Методической базой разработки проекта являются Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденные Приказом Минрегионразвития от 26 мая 2011 г., № 244.

Проектные решения выполнены с учётом положений ранее разработанной градостроительной документации:

- Схемы территориального планирования Новосибирской области, утвержденной Постановлением Администрации Новосибирской области от 07.09.09 г.

№ 339-па;

- Схемы территориального планирования Каргатского района, утвержденной Постановлением администрации Каргатского района Новосибирской области от 22.01.2012 г. № 38.

Целью разработки проекта является согласование взаимных интересов в области градостроительной деятельности органов государственной власти Новосибирской области, органов местного самоуправления Каргатского муниципального района и органов местного самоуправления поселения. Генеральный план устанавливает необходимые  требования и ограничения по использованию территории Карганского сельсовета для осуществления перспективной градостроительной деятельности.

Подготовка проекта генерального плана Карганского сельсовета осуществлена применительно ко всей территории поселения. В соответствии с п.11 статьи 9 (в редакции Федерального закона от 20.03.2011) генеральный план поселения утверждается на срок не менее, чем двадцать лет. Первая очередь реализации проекта установлена в соответствии с расчётным сроком комплексной программы социально-экономического развития поселения – 2025 год.

Исходный год проекта  - 2012 год;

Первая очередь реализации проекта -  2023 год;

Расчётный срок реализации проекта – 2033 год.

В работе использованы следующие материалы:

- Стратегия социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 года. Утверждена постановлением Губернатора Новосибирской области от 03.12.2007 г. № 474.

- Комплексная программа социально-экономического развития муниципального образования Каргатский район на 2011-2025 годы. Принята Решением десятой сессии Совета депутатов Каргатского района Новосибирской области второго созыва от 17 июня 2011 года № 108;

- Актуализированная комплексная программа социально-экономического развития Карганского сельсовета Каргатского района Новосибирской области  на 2011-2017 гг. Принята Решением десятой сессии четвертого созыва Совета депутатов Карганского сельсовета № 41 от 19.05.2011 г.;

- План социально-экономического развития Карганского сельсовета Каргатского района Новосибирской области на 2013 год. Утвержден Решением № 80 19-й сессии Карганского Совета депутатов от 25.12.2012 г.;

- Инвестиционный паспорт муниципального образования Каргатского района Новосибирской области. Утвержден Постановлением главы администрации Каргатского района № 533 от 09.07.2012 г.;

- Паспорт муниципального образования Карганского сельсовета Каргатского района Новосибирской области за 2011-2012 гг.;

- иные материалы, предоставленные специалистами администрации Карганского сельсовета Каргатского района Новосибирской области.

Проект выполнен в виде геоинформационной системы (ГИС) и с технической точки зрения представляет собой открытую компьютерную базу данных, позволяющую расширять массивы информации по различным тематическим направлениям, использовать ее для дальнейшего территориального мониторинга, а также для практической работы профильных подразделений администрации поселения.

Генеральный план выполнен с учётом требований Градостроительного кодекса РФ о создании информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД), ведение которой будет осуществляться органами местного самоуправления Каргатского муниципального района.

- Планируемое функциональное зонирование территории поселения

  - Перечень установленных функциональных зон

На территории муниципального образования (вне границ населённых пунктов) проектом выделены следующие функциональные зоны:

- Зона градостроительного освоения

- Зона сооружений и коммуникаций железнодорожного транспорта

- Зона сельскохозяйственного использования

- Зона специального назначения

- Зона воспроизводства биологических ресурсов

- Зона лесохозяйственная

- Зона размещения полезных ископаемых

Зона градостроительного освоения включает территории населённых пунктов в планируемых границах

Зона сооружений и коммуникаций железнодорожного ж/д транспорта –отвод железной дороги

Зона сельскохозяйственного использования занимает значительные площади в общем балансе и включает территории, предназначенные для ведения сельского хозяйства, производства и переработки сельскохозяйственной продукции, территории занятые крестьянскими фермерскими и личными подсобными хозяйствами.

Зона специального назначения включает территории предназначенные для размещения кладбищ, скотомогильников, площадок складирования ТБО вне границ населённых пунктов.

Зона воспроизводства биологических ресурсов – включает природные территории не пригодные (малопригодные) для ведения сельскохозяйственной деятельности, территории с ограниченным режимом использования территорий направленных на сохранения естественной природной среды, флоры и фауны поселения (заболоченные территории, территории расположенные в водоохранных зонах, прибрежных защитных полосах  и т.д.).

Лесохозяйственная зона включает территории эксплуатационных лесов.

Зона размещение полезных ископаемых включает территории разведанных месторождений торфа.

В  границах населённых пунктов проектом установлены следующие функциональные зоны:

- Зона малоэтажной и индивидуальной жилой застройки

- Зона общественно-делового назначения

- Зона производственно -  коммунальных объектов

- Зона объектов образования

- Зона рекреации

- Зона естественного природного ландшафта

- Зона резервных территорий

- Зона специального назначения (кладбищ)

- Зона улично-дорожной сети

Зона малоэтажной и индивидуальной жилой застройки - включает территории занятые индивидуальной и малоэтажной жилой застройкой

Зона общественно-делового назначения – территории занятые объектами культуры, торговли, спортивного и социального назначения, здравоохранения.

Зона производственно-коммунальных объектов  – включает территории сельскохозяйственных предприятий, складов, территории объектов инженерной (скважины, котельные и проч.) и транспортной инфраструктур.

Зона объектов образования -  территории детских садов и школ.

Зона рекреации  включает территории предназначенные для отдыха и рекреации, озеленения, природного - ландшафта.

Зона специального назначения (кладбищ) включает территорию кладбища размещённого в границах населённых пунктов

Зона естественного природного ландшафта – естественные природные территории, расположенные в границах населённых пунктов не предназначенные для размещения каких-либо объектов и не выполняющих функций озеленения.

Зона резервных территорий – территории перспективного градостроительного освоения.

Зона улично-дорожной сети – территории общего пользования предназначенные для размещения улиц и дорог, прокладки инженерных коммуникаций.

Таблица 1.1-1

Баланс территории по функциональному назначению

| № п/п | Наименование | Площадь, га | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | В границах муниципального образования |  |  |
|  | Общая площадь сельского поселения | 65601 | 100 |
| 1 | Зона градостроительного освоения | 481,56 | 0,73 |
| 2 | Зона сооружений и коммуникаций железнодорожного транспорта | 505,67 | 0,77 |
| 3 | Зона сельскохозяйственного использования | 27905,75 | 42,54 |
| 5 | Зона специального назначения | 1,62 | 0,01 |
| 6 | Зона воспроизводства биологических ресурсов | 27847,29 | 42,46 |
| 7 | Лесохозяйственная зона | 8173,64 | 12,46 |
| 8 | Зона размещения полезных ископаемых | 685,47 | 1,03 |
|  | В границах с. Карган |  |  |
|  | Всего в планируемых границах | 204,72 | 100 |
| 1 | Зона малоэтажной и индивидуальной жилой застройки | 68,64 | 33,53 |
| 2 | Зона общественно-делового назначения | 12,06 | 5,89 |
| 3 | Зона производственно - коммунальных объектов | 19,97 | 9,75 |
| 4 | Зона объектов образования | 0,74 | 0,36 |
| 5 | Зона рекреации | 2,53 | 1,23 |
| 6 | Зона естественного природного ландшафта | 26,28 | 12,84 |
| 7 | Зона резервных территорий | 19,46 | 9,50 |
| 8 | Зона специального назначения | 1,92 | 0,94 |
| 9 | Прочие территории | 53,12 | 25,95 |
|  | Итого: |  |  |
|  | В границах п. Филино |  |  |
|  | Всего в планируемых границах | 95,02 | 100 |
| 1 | Зона малоэтажной и индивидуальной жилой застройки | 31,01 | 32,63 |
| 2 | Зона общественно-делового назначения | 1,86 | 1,96 |
|  | Зона производственно - коммунальных объектов | 23,23 | 24,45 |
| 5 | Зона естественного природного ландшафта | 10,38 | 10,92 |
|  | Зона объектов образования | 1,56 | 1,64 |
| 6 | Зона резервных территорий | 6,98 | 7,34 |
| 7 | Прочие территории | 2,78 | 2,62 |
|  | В границах п. Третьяковский |  |  |
|  | Всего в планируемых границах | 70,80 | 100 |
| 1 | Зона малоэтажной и индивидуальной жилой застройки | 27,96 | 39,49 |
| 2 | Зона общественно-делового назначения | 3,37 | 4,76 |
| 3 | Зона производственно - коммунальных объектов | 16,78 | 23,70 |
| 4 | Зона объектов образования | 0,42 | 0,59 |
| 5 | Зона естественного природного ландшафта | 6,29 | 8,88 |
| 6 | Зона резервных территорий | 5,89 | 8,32 |
| 7 | Зона специального назначения | 0,34 | 0,48 |
|  | Прочие территории | 9,75 | 13,77 |
|  | Итого: |  |  |
|  | В границах п. Лебедевский |  |  |
|  | Всего в планируемых границах | 67,37 | 100 |
| 1 | Зона малоэтажной и индивидуальной жилой застройки | 23,80 | 35,33 |
| 2 | Зона общественно-делового назначения | 0,60 | 0,89 |
| 3 | Зона производственно - коммунальных объектов | 5,14 | 7,63 |
| 4 | Зона объектов образования | 0,59 | 0,88 |
| 5 | Зона рекреации | 1,08 | 1,60 |
| 6 | Зона естественного природного ландшафта | 7,88 | 11,70 |
| 7 | Зона резервных территорий | 4,29 | 6,37 |
| 8 | Зона специального назначения | 0,60 | 0,89 |
|  | Прочие территории | 23,39 | 34,72 |
|  | В границах д. Груздевка |  |  |
|  | Всего в планируемых границах | 43,64 | 100 |
| 1 | Зона малоэтажной и индивидуальной жилой застройки | 24,25 | 55,57 |
| 2 | Зона общественно-делового назначения | 1,95 | 4,47 |
| 3 | Зона естественного природного ландшафта | 1,62 | 3,71 |
| 4 | Зона специального назначения | 0,36 | 0,82 |
|  | Прочие территории | 15,46 | 35,43 |

  - Зоны с особыми условиями использования территории

На территории муниципального образования установлены следующие зоны с особыми условиями использования территории: санитарно-защитные зоны производственных и коммунальных объектов, придорожные полосы автомобильных дорог, охранные зоны сетей электроснабжения, охранные зоны источников водоснабжения, водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов.

Охранные и санитарно-защитные зоны объектов инженерной и  транспортной инфраструктуры

Автомобильный транспорт

Ширина придорожных полос установлена в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и составляет:

- для дорог III - IV категории  - 50 м;

- для дорог V категории  - 25 м;

Электрические сети, линии связи

Охранные зоны для линий электроснабжения установлены в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160"О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и составляют для ВЛ 110 кВ  - 20 м, ВЛ 10 кВ – 10 м в обе стороны.

Охранные зоны линий и сооружений связи  устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а так же сооружений связи Российской Федерации. Размеры охранных зон с особыми условиями использования устанавливаются согласно «Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» утверждённых постановлением правительства РФ от 09.06.95 №578 и составляют на трассах кабельных и воздушных линий радиофикации не менее 2 м (3м).

Водоохранные зоны, охранные зоны источников водоснабжения

К объектам, для которых устанавливаются охранные зоны относятся: реки и водоёмы, скважины питьевого водоснабжения (30 м – 50 м – первый пояс санитарной охраны), водонапорные башни ( 30 м).

Режимы содержания водоохранных зон и прибрежных защитных полос и их величина  установлены Водным кодексом РФ.

Зоны охраны объектов историко-культурного и археологического наследия

На территории поселения выявлен один объект археологического наследия- курганный могильник.

Охранных зон объектов археологического наследия не установлено.

Зоны негативного воздействия объектов капитального строительства

Таблица 1.2-1

Классификация предприятий и учреждений

по классу санитарной опасности

| № п/п | Наименование | Величина СЗЗ, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | II класс санитарной опасности |  |
| 1 | Площадка складирования ТБО(с. Карган) | 500 |
| 2 | Площадка складирования ТБО(п. Филино) | 500 |
| 3 | Площадка складирования ТБО (п. Лебедёвский) | 500 |
| 4 | Площадка складирования ТБО (п. Третьяковский) | 500 |
| 5 | Площадка складирования ТБО (д. Груздевка) | 500 |
|  | III класс санитарной опасности |  |
| 6 | Производственная площадка (п. Филино) | 300 |
|  | IV класс санитарной опасности |  |
| 7 | Производственная площадка (с. Карган) | 100 |
| 8 | Производственная площадка (п. Филино) | 100 |
| 9 | Производственная площадка (п. Лебедевский) | 100 |
|  | V класс санитарной опасности |  |
| 10 | Сельское кладбище (с. Карган) | 50 |
| 11 | Сельское кладбище (п. Филино) | 50 |
| 12 | Сельское кладбище (п. Лебедёвский) | 50 |
| 13 | Сельское кладбище (п. Третьяковский) | 50 |
| 14 | Сельское кладбище (д. Груздевка) | 50 |
| 15 | Производственная площадка (с. Карган) | 50 |
| 16 | Производственная площадка (п. Филино) | 50 |
| 17 | Производственная площадка (п. Лебедевский) | 50 |
| 18 | Производственная площадка (п. Третьяковский) | 50 |

- Утвержденные документы территориального планирования Новосибирской области и развитие территории Карганского сельсовета

  - Сведения о планируемых для размещения на территории поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения

Схема территориального планирования Новосибирской области утверждена Постановлением администрации Новосибирской области от 07.09.2009 г. № 339-па.

В соответствии со Схемой территориального планирования Новосибирской области на территории Карганского сельсовета размещение объектов федерального и регионального  значения не запланировано.

  - Сведения о планируемых для размещения на территории поселения объектов местного значения

Схема территориального планирования Каргатского района утверждена Постановлением администрации Каргатского района Новосибирской области от 22.01.2012 г. № 38.

В соответствии со Схемой территориального планирования Каргатского района на территории Карганского сельсовета запланирована реализация следующих мероприятий:

- увеличение общей площади жилищного фонда до 19,1 тыс. м2 к 2030 г.;

- организация дошкольных образовательных учреждений в с. Карган (20 мест) и в с. Филино (20 мест);

- строительство станции скорой помощи на 1 машину в с. Карган;

- строительство спортивных площадок во всех населенных пунктах Карганского сельсовета;

- организация внестационарных отделов обслуживания общедоступной библиотеки в д. Груздевка и п. Третьяковский;

- организация предприятий торговли в п. Третьяковский и п. Лебедевский;

- строительство предприятия общественного питания на 25 мест в с. Филино;

- организация 5 рабочих мест для бытового обслуживания населения в с. Карган и 3 мест – в с. Филино;

- строительство пожарного депо на 1 машину в с. Карган.

Рекомендована организация зоны отдыха возле озера Карган.

Перспективным направлением экономического развития Карганского сельсовета определена переработка сельскохозяйственной продукции (преимущественно продукции животноводства).

- Перечень объектов местного значения планируемых к размещению на территории поселения

  - Демографический прогноз

Проектная численность населения устанавливается на I очередь (2023 год) и расчетный срок (2033 год) с учётом демографического прогноза естественного и миграционного прироста (убыли) населения и маятниковой миграции.

Совокупность имеющихся на территории предпосылок социально-экономического развития и комплекс мероприятий, направленных на устойчивое развитие поселения, составляют основу базового (мобилизационного) сценария. Именно этот сценарий социально-экономического развития принят в качестве основополагающего в рамках генерального плана и имеет наибольшую вероятность реализации при внедрении комплекса развивающих мероприятий.

Анализ факторов, определяющих перспективную численность населения (механическое и естественное движение населения, половозрастной состав), а так же территориальных возможностей показал, что имеются объективные основания на обозримый период прогнозировать снижение темпов сокращения численности населения на территории муниципального образования.

Расчетная численность населения Карганского сельсовета согласно базовому сценарию составит около 630 человек к 2023 г., около 550 человек - к 2033 г. Прогнозируемая численность населения в разрезе населенных пунктов представлена в таблице 3.1-1

Таблица 3.1-1

Прогнозируемая численность населения Карганского сельсовета в

разрезе населённых пунктов

| Наименование территории | Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 г. | 2023 г. | 2033 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| с. Карган | 324 | 280 | 250 |
| д. Груздевка | 63 | 50 | 40 |
| п. Лебедевский | 83 | 80 | 80 |
| п. Третьяковский | 76 | 70 | 60 |
| с. Филино | 189 | 150 | 120 |
| Итого по Карганскому сельсовету | 735 | 630 | 550 |

Основанием для прогноза изменения возрастной структуры населения Карганского сельсовета в течение расчетного срока являлся прогноз изменения демографических показателей на территории Российской Федерации и регионов РФ до 2031 г., разработанный специалистами Федеральной службы государственной статистики, а также особенности существующей возрастной структуры. Основополагающим принят средний вариант изменения демографических показателей.

Предполагаемое изменение возрастной структуры населения Карганского сельсовета представлено в таблице 3.1-2.

Таблица 3.1-2

Предполагаемое изменение возрастной структуры населения Карганского сельсовета

| Возрастная структура населения (на начало года) | Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 г. | 2023 г. | 2033 г. |
| Для населения моложе трудоспособного возраста, % | 9,2 | 18,7 | 16,4 |
| Доля населения трудоспособного возраста, % | 48,5 | 55,1 | 55,7 |
| Доля населения старше трудоспособного возраста, % | 42,3 | 26,2 | 27,9 |

В соответствии с полученными величинами численности населения и показателями возрастной структуры определены основные параметры развития поселения: отвод территории жилой и нежилой застройки, объемы жилищного строительства и учреждений обслуживания, система инженерных и транспортных коммуникаций.

  - Жилищное строительство

Реализация жилищной программы, намеченной генеральным планом, предусматривает сочетание нового жилищного строительства с реконструктивными мероприятиями. Новое жилищно-гражданское строительство будет осуществляться на свободных территориях и за счет реконструкции малоценного жилищного фонда.

Согласно стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 года, одной из главной задач в области жилищного строительства является повышение уровня обеспеченности жильем к 2025г. до 33-35 м2 общей площади на человека.

Рекомендуемые показатели обеспеченности населения общей площадью жилого фонда следующие:

- 29 м2 на человека на начало 2023г.;

- 35 м2 на человека на начало 2033г.

С учетом рекомендуемых показателей обеспеченности населения общей жилой площадью и прогнозом изменения демографических показателей получены значения объемов строительства жилищного фонда на перспективу.

Таблица 3.2-1

Рекомендуемое изменение жилищного фонда

Карганского сельсовета, тыс.кв.м

| Наименование территории | Общая площадь жилищного фонда на начало 2023 г. | Общая площадь жилищного фонда на начало 2033 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| с. Карган | 8,4 | 8.8 |
| д. Груздевка | 1,5 | 1,5 |
| п. Лебедевский | 2,4 | 2,8 |
| п. Третьяковский | 2,1 | 2,1 |
| с. Филино | 4,5 | 4,5 |
| Итого по Карганскому сельсовету | 18,9 | 19,7 |

В течение расчетного срока жилищный фонд поселения рекомендуется увеличить до 19,7 тыс. м2, что позволить увеличить среднюю жилищную обеспеченность с 23,8 м2 в настоящее время до 35 м2 общей площади на человека.

Объем убыли ветхого и аварийного жилищного фонда определен в размере 0,2 тыс.м2.

Объем нового жилищного строительства с учетом убыли ветхого и аварийного жилья составит около 2,4 тыс. м2. Среднегодовой объем жилищного строительства составит около 0,12 тыс. м2.

Проектом рекомендуется строительство на перспективу индивидуальных жилых домов с приусадебными земельными участками.

  - Объекты социально-культурного и бытового обслуживания

Анализ современного уровня обслуживания населения показал, что социальная инфраструктура Карганского сельсовета по ряду показателей не соответствует нормативным требованиям и возрастной структуре населения. Фактическое состояние ряда объектов не соответствует современным требованиям.

Предложения генерального плана по развитию социальной инфраструктуры разработаны с учетом масштабов развития поселения на долгосрочную перспективу.

На расчётный срок (2033 год)  на территории муниципального образования предусмотрено размещение следующих объектов:

с. Карган:

- Рекомендуется организация дополнительного образования детей в школе и учреждении культуры

- Рекомендуется строительство социальных жилых домов и групп квартир на 10 мест

- Рекомендуется организация 2 рабочих мест для бытового обслуживания населения

п. Филино:

- Рекомендуется организация детского сада семейного типа

- Рекомендуется реорганизация существующей ООШ в начальную общеобразовательную школу

- Рекомендуется организация дополнительного образования детей в школе и учреждении культуры

- Рекомендуется организация 1 рабочего места для бытового обслуживания населения

п. Лебедёвский:

- Рекомендуется организация детского сада семейного типа

- Рекомендуется организация дополнительного образования детей в школе и учреждении культуры

- Рекомендуется организация 1 рабочего места для бытового обслуживания населения

п. Третьяковский:

- Рекомендуется организация детского сада семейного типа

- Рекомендуется организация дополнительного образования детей в школе и учреждении культуры

- Рекомендуется организация 1 рабочего места для бытового обслуживания населения

д. Груздевка:

- Рекомендуется организация детского сада семейного типа

- Рекомендуется организация дополнительного образования детей в школе и учреждении культуры

- Рекомендуется организация 1 рабочего места для бытового обслуживания населения

  - Объекты и сооружения транспортной инфраструктуры

В части автодорог межмуниципального значения предусмотрено:

- Реконструкция автомобильной дороги межмуниципального значения Н-0902, 0916, 0910 в пределах сельсовета в части улучшения покрытия;

Таким образом, протяжённость дорог с усовершенствованным покрытием на расчётный срок (с учётом федеральной трассы) составит 46,485 км. Общая плотность дорожной сети не изменится и составит 0,16 км/кв.км, плотность дорог с усовершенствованным типом покрытия составит 0,07 км/кв.км.

На территории населённых пунктов предусмотрен капитальный ремонт существующих улиц и строительство новых дорог для обслуживания проектируемых кварталов застройки и производственных зон.

Протяжённость улично-дорожной сети с твёрдым покрытием на расчётный срок на территориях населённых пунктов составит 26,66 км.

Средняя плотность улично-дорожной сети составит 5,89 км.

  - Объекты и сооружения инженерной инфраструктуры

    - Водоснабжение и водоотведение

Проектом генерального плана на расчётный срок принято обеспечение         централизованной подачи качественной воды всем жителям муниципального образования Карганский сельсовет.

В целях улучшения качества жизни и здоровья населения и обеспечения бесперебойной подачи чистой питьевой воды в соответствии с ФЗ № 416 “О водоснабжении и водоотведении” рекомендуется:

- расширение централизованной водопроводной сети (подвод водопроводных сетей к каждому дому,  прокладка новых магистральных сетей);

- проведение работ по реконструкции существующих сетей водопровода  (замена старых труб на полиэтиленовые, перекладка изношенных трубопроводов);

- установка узлов  учёта воды в павильонах  на скважинах и на вводах в жилые дома у потребителей;

- строительство  по  второй (резервной)  водозаборной скважине   (согласно   СП 31.13330.2012   Водоснабжение. Наружные сети и    сооружения. Таблица 5);

- реконструкция существующих водозаборных скважин на расчётный срок  (замена обсадных труб, технологического оборудования);

- повышение качества питьевой воды по микробиологическим и физико-химическим показателям (установка фильтров доочистки и обезжелезивания).

Нормы на 1 очередь на  хозяйственно-питьевое водопотребление приняты в соответствии со Схемой территориального планирования (СТП) Каргатского района Новосибирской области, выполненной ОАО ПИ  “Новосибгражданпроект”  в  2010 г., на расчётный срок нормы приняты в соответствии с СП 31.13330.2012  Водоснабжение. Наружные сети и сооружения  (Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*)

Расход воды на наружное пожаротушение принимается по таблицам №1 и №2  СП 8.13130.2009  “Источники наружного противопожарного водоснабжения” и для сельских населённых пунктов расход воды на 1 пожар составляет 5 л/с .

Расход воды на наружное пожаротушение должен обеспечивать тушение пожара в течение 3 часов.

Фактические нормы водопотребления населением составляют 35,2 л/сут на человека, на поение крупного рогатого скота (от хозяйственно-питьевого водопровода) – 50 л/сут.

Таблица   3.5.1-1

Суммарные расходы воды по МО Карганский сельсовет

| Наименование | Хозяйственно-бытовые нужды, расход воды, куб. м/сут |  | Социально-культурные нужды, расход воды, куб. м/сут |  | Противопожарные нужды, расход воды, куб. м/сут |  | Поливочные нужды, расход воды, куб. м/сут |  | Всего расход воды, куб. м/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-я очередь | Расчётный срок | 1-я очередь | Расчётный срок | 1-я очередь | Расчётный срок | 1-ая очередь | Расчетный срок | 1-я очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| с. Карган | 21,65 | 45,0 | 11,9 | 11,9 | 54 | 54 | 14,0 | 12,5 | 101,55 | 123,4 |
| п. Лебедевский | 7,38 | 7,38 | 1,57 | 1,57 | 54 | 54 | 4,0 | 4,0 | 66,95 | 66,95 |
| п. Третьяковский | 6,46 | 10,8 | 2,22 | 2,22 | 54 | 54 | 3,5 | 3,0 | 66,18 | 70,02 |
| п. Филино | 16,1 | 21,6 | 0,87 | 0,87 | 54 | 54 | 7,5 | 6,0 | 78,47 | 82,47 |
| д. Груздевка | 7,45 | 7,2 | 1,39 | 1,39 | 54 | 54 | 2,5 | 2,0 | 65,34 | 64,59 |
| Всего по сельсовету | 59,04 | 91,98 | 17,95 | 17,95 | 270 | 270 | 31,5 | 27,5 | 378,49 | 407,43 |

Водоотведение

На расчетный срок рекомендуется организовать специальную площадку (полигон)  складирования ЖБО (жидких бытовых отходов), куда специализированным ассенизационным автотранспортом будут  отвозиться, перекачиваемые из септиков  (выгребных ям),  сточные воды.

Также рекомендуется устройство септиков, специальных герметичных канализационных ёмкостей, исключающих инфильтрацию загрязненных сточных вод в грунт и попадание их в водоносные горизонты подземных вод.

Размещать полигоны необходимо с  требованием санитарных норм, минимальное расстояние от жилой застройки  не менее 500 м.

Общий объем сточных вод на первую очередь, транспортируемых ассенизационным автотранспортом на площадки  ЖБО,  составит  137,43  куб. м/сут.

    - Теплоснабжение и газоснабжение

Теплоснабжение

Проектом предлагается проведение работ по реконструкции тепловых сетей.

В населённых пунктах, не имеющих централизованной теплосети и сети ГВС, основным вариантом для теплоснабжения жилой застройки, предприятий промышленности и объектов соцкультбыта предлагается автономное теплоснабжение.

Газоснабжение

Для снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха  приоритетным направлением развития системы теплоснабжения района является отказ от твердого угольного топлива  и  переход на природный газ в качестве  топлива.

За источник газоснабжения природным газом принят магистральный газопровод «Омск-Новосибирск-Кузбасс».

В МО Карганский сельсовет перспективный трубопровод газоснабжения подходит от магистрального трубопровода  высокого давления. Поселок Третьяковский остается на печном отоплении.

Для снижения давления предусматривается установка головных газорегуляторных пунктов (ГГРП).

ГГРП переназначены:

-для очистки газа от механических примесей;

-учёта расхода газа;

-снижения давления до заданного.

Схема газопроводов высокого давления принята тупиковая.

Прокладка газопроводов всех давлений предусматривается из стальных и полиэтиленовых труб.

Вдоль трассы газопровода устанавливается охранная зона, в виде участка земной поверхности, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии  2 м  по обе стороны от оси газопровода  и 10м от  отдельно стоящих газорегуляторных пунктов.

На  основании  проекта «Схема газоснабжения Каргатского района Новосибирской области»  были выполнены расчёты потребления газа.

В связи с изменением численности населения Карганского сельсовета произведён перерасчёт потребления газа.

Расчеты сведены в Таблицу 3.7.1-4.

Таблица 3.5.2-1

Суммарный расход газа населением

| Наименование населённых пунктов | Численность населения, чел. |  | Расход газа, куб. м/ч |  | Расход газа, куб. м/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-я очередь | Расчётный срок | 1-я очередь | Расчётный срок | 1-я очередь | Расчётный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| с. Карган | 280 | 250 | 183 | 201 | 385 000 | 421 875 |
| п. Лебедевский | 80 | 80 | 52 | 64 | 110 000 | 135 000 |
| Д. Груздевка | 50 | 40 | 33 | 32 | 68 750 | 67 500 |
| п. Филино | 150 | 120 | 98 | 96 | 206 250 | 202 500 |
| Всего по сельсовету | 560 | 490 | 367 | 394 | 770 000 | 826 875 |

    - Электроснабжение

Сети электроснабжения  МО Карганский  сельсовет Каргатского района Новосибирской области находятся на балансе ” ОАО ”РЭС”.

Подсчёт электрических нагрузок выполнен по укрупненным нормам СП 42.13330.2011 “ СНиП 2.07.01-89 . Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений” (приложение Н).

На расчётный срок проектом генерального плана предусмотрен перевод жителей с. Карган, д. Груздевка, п. Лебедевский и п. Филино  на газ. Поселок Третьяковский остается на печном отоплении.

Нагрузки потребителей  по расчётному энергопотреблению в год на одного жителя МО Карганский сельсовет в размере 950 КВт*ч (не оборудованные электроплитами, без кондиционеров) на расчётное количество максимальной нагрузки 4100 ч/год на одного жителя на расчётный срок составит -  0,23 кВт.

Приведённые укрупнённые  нормативы  включают в себя  энергопотребление жилыми и общественными зданиями,  предприятиями  коммунально-бытового обслуживания, наружным  освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Расчет нагрузок по населенным пунктам МО Карганский сельсовет сведен в таблицу

Таблица 3.5.3-1

Электрические нагрузки по населённым пунктам

| Наименование населённых пунктов | Численность населения, чел |  | Электрическая нагрузка, кВт*ч/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-я очередь | Расчётный срок | 1-я очередь | Расчётный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| с. Карган | 280 | 250 | 64 | 58 |
| п. Лебедевский | 80 | 80 | 18 | 18 |
| д. Груздевка | 50 | 40 | 12 | 9 |
| п. Филино | 150 | 120 | 35 | 28 |
| п. Третьяковский | 70 | 60 | 16 | 14 |
| Всего по сельсовету | 630 | 550 | 145 | 127 |

В инвестиционной программе  ОАО ”РЭС” на 2012-2017 г.г. мероприятий  по строительству новых и реконструкции старых сетей и объектов электроснабжения не предусмотрено.

    - Связь

Ёмкость телефонной сети жилого сектора определена с учетом 100% телефонизации домов. Потребное количество телефонов (абонентов) определяется исходя из расчётной численности населения  с применением коэффициента семейности. Количество абонентских номеров для телефонизации общественной застройки принято увеличить на 20% от общего числа абонентов.

Таблица 3.5.4-1

Потребное количество телефонов

| Наименование населённых пунктов | Численность населения, чел. |  | Потребное количество телефонов, шт. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-я очередь | Расчётный срок | 1-я очередь | Расчётный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| с. Карган | 280 | 250 | 168 | 150 |
| п. Лебедевский | 80 | 80 | 48 | 48 |
| д. Груздевка | 50 | 40 | 30 | 24 |
| п. Филино | 150 | 120 | 90 | 72 |
| п. Третьяковский | 70 | 60 | 42 | 36 |
| Всего по сельсовету | 630 | 550 | 378 | 330 |

  - Мероприятия по сбору и вывозу бытовых отходов

В настоящее время на территории поселения действует 5 площадок складирования ТБО.

Таблица 3.8-1

Нормы накопления бытовых отходов жилым фондом

| Населённый пункт | Планируемое население, чел | ТБО |  | Жидкие нечистоты (из выгребов) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норма кг на чел/год | Объём, т | Норма куб.м на чел/год | Объём, куб.м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| с. Карган | 250 | 300 | 75 | 2,0 | 500 |
| д. Груздевка | 40 | 300 | 12 | 2,0 | 80 |
| п. Лебедевский | 80 | 300 | 24 | 2,0 | 160 |
| п. Третьяковский | 60 | 300 | 18 | 2,0 | 120 |
| п. Филино | 120 | 300 | 36 | 2,0 | 240 |
| Итого: | 550 |  | 165 |  | 1100 |

- Планируемые границы населённых пунктов

Проектом предусмотрено сохранение на расчётный срок всех населённых пунктов поселения в пределах существующих территорий, предлагаемая к установлению граница лишь уточняет существующую.

с. Карган

Существующих территории населённого пункта – 204,19 га;

Земли, включаемые из земель сельскохозяйственного назначения – 0,54  га;

Итого в планируемых границах – 204,73 га.

п. Лебедевский

Существующие территории населённого пункта - 65,11 га;

Земли, включаемые из земель сельскохозяйственного назначения - 2,26га;

Итого в планируемых границах – 67,37 га

д. Груздевка

Существующих территории населённого пункта – 43,02  га;

Земли, включаемые из земель сельскохозяйственного назначения – 0,62 га;

Итого в планируемых границах – 43,64 га.

п. Филино

Существующих территории населённого пункта – 89,61 га;

Земли, включаемые из земель сельскохозяйственного назначения – 5,42 га;

Итого в планируемых границах – 95,03 га.

п. Третьяковский

Существующих территории населённого пункта – 70,80 га;

Итого в планируемых границах – 70,80 га.

- Технико-экономические показатели проекта

Таблица 5.1-1

Основные технико-экономические показатели проекта

| № п.п. | Показатели | Ед. измер. | Современное состояние на 2012 г. | Расчётный срок 2032г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель Карганского сельсовета в установленных границах | га | 65601,0 | 65601,0 |
|  | по категориям земель: |  |  |  |
|  | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 4583,67 | - |
|  | Земли населённых пунктов | -"- | 15,37 | - |
|  | Земли промышленности, транспорта, связи | -"- | 607,52 | - |
|  | Земли водного фонда | -"- | 20460,39 | - |
|  | по функциональному назначению | -"- |  |  |
|  | в границах муниципального образования | га | - | 481,56 |
|  | Зона градостроительного освоения | -"- | - | 505,67 |
|  | Зона сооружений и коммуникаций ж/д транспорта | -"- | - | 27905,75 |
|  | Зона сельскохозяйственного использования | -"- | - | 1,62 |
|  | Зона специального назначения | -"- | - | 27847,29 |
|  | Зона воспроизводства биологических ресурсов | -"- | - | 8173,64 |
|  | Лесохозяйственная зона | -"- | - | 685,47 |
|  | Зона размещения полезных ископаемых | -"- | - | 481,56 |
|  | в границах с. Карган |  |  |  |
|  | Всего в планируемых границах | га | 204,19 | 204,73 |
|  | Зона малоэтажной и индивидуальной жилой застройки | -"- | - | 68,64 |
|  | Зона общественно-делового назначения | -"- | - | 12,06 |
|  | Зона производственно - коммунальных объектов | -"- | - | 19,97 |
|  | Зона объектов образования | -"- | - | 0,74 |
|  | Зона рекреации | -"- | - | 2,53 |
|  | Зона естественного природного ландшафта | -"- | - | 26,28 |
|  | Зона резервных территорий | -"- | - | 19,46 |
|  | Зона специального назначения | -"- | - | 1,92 |
|  | В границах п. Филино |  |  |  |
|  | Всего в планируемых границах | га | 89,61 | 95,03 |
|  | Зона малоэтажной и индивидуальной жилой застройки | -"- | - | 31,01 |
|  | Зона общественно-делового назначения | -"- | - | 1,86 |
|  | Зона производственно - коммунальных объектов | -"- | - | 23,23 |
|  | Зона естественного природного ландшафта | -"- | - | 10,38 |
|  | Зона объектов образования | -"- | - | 1,56 |
|  | Зона резервных территорий | -"- | - | 6,98 |
|  | в границах п. Третьяковский |  |  |  |
|  | Всего в планируемых границах | га | 70,80 | 70,80 |
|  | Зона малоэтажной и индивидуальной жилой застройки | -"- | - | 27,96 |
|  | Зона общественно-делового назначения | -"- | - | 3,37 |
|  | Зона производственно - коммунальных объектов | -"- | - | 16,78 |
|  | Зона объектов образования | -"- | - | 0,42 |
|  | Зона естественного природного ландшафта | -"- | - | 6,29 |
|  | Зона резервных территорий | -"- | - | 5,89 |
|  | Зона специального назначения | -"- | - | 0,34 |
|  | в границах п. Лебедевский |  |  |  |
|  | Всего в планируемых границах | га | 65,11 | 67,37 |
|  | Зона малоэтажной и индивидуальной жилой застройки | -"- | - | 23,80 |
|  | Зона общественно-делового назначения | -"- | - | 0,60 |
|  | Зона производственно - коммунальных объектов | -"- | - | 5,14 |
|  | Зона объектов образования | -"- | - | 0,59 |
|  | Зона рекреации | -"- | - | 1,08 |
|  | Зона естественного природного ландшафта | -"- | - | 7,88 |
|  | Зона резервных территорий | -"- | - | 4,29 |
|  | Зона специального назначения | -"- | - | 0,60 |
|  | в границах д. Груздевка |  |  |  |
|  | Всего в планируемых границах | га | 43,64 | 43,64 |
|  | Зона малоэтажной и индивидуальной жилой застройки | -"- | - | 24,25 |
|  | Зона общественно-делового назначения | -"- | - | 1,95 |
|  | Зона естественного природного ландшафта | -"- | - | 1,62 |
|  | Зона специального назначения | -"- | - | 0,36 |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | тыс. чел. | 0,735 | 0,550 |
| 2.2 | Естественный прирост/ убыль населения | -"- | -0,005 | -0,003 |
| 2.3 | Миграционный прирост/ убыль населения | -"- | -0,011 | -0,006 |
| 2.4 | Возрастная структура населения, %: | % | 100,0 | 100,0 |
|  | дети до 15 лет | -"- | 9,2 | 16,4 |
|  | население в трудоспособном возрасте (мужчины 16 - 59 лет, женщины 16 - 54 лет) | -"- | 48,5 | 55,7 |
|  | население старше трудоспособного возраста | -"- | 42,3 | 27,9 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд - всего | тыс. м2 общей площади квартир | 17,5 | 19,7 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 3.2 | Из общего жилищного фонда: |  |  |  |
|  | в многоэтажных домах | -"- | 0,0 | 0,0 |
|  | 3 - 5 этажных домах | -"- | 0,0 | 0,0 |
|  | в малоэтажных домах | -"- | 17,5 | 19,7 |
| 3.3 | Убыль жилищного фонда - всего | -"- | - | 0,2 |
| 3.4 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 общей площади квартир | - | 17,3 |
| 3.5 | Новое жилищное строительство - всего | -"- | - | 2,4 |
| 3.6 | Структура нового жилищного строительства по этажности |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | малоэтажное | -"- | - | 2,4 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | малоэтажные жилые дома секционного типа | -"- | - | 0,0 |
|  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | -"- | - | 2,4 |
|  | 3 - 5 этажное | -"- | - | 0,0 |
|  | многоэтажное | -"- | - | 0,0 |
| 3.7 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 23,8 | 35,0 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения, всего | мест | 10 | 10 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы, всего | -"- | 620 | 330 |
| 4.3 | Поликлиники, всего | посещения в смену | 0 | 0 |
| 4.4 | Предприятия торговли, всего | м2 торговой площади | 507 | 507 |
| 4.5 | Предприятия общественного питания, всего | мест | 42 | 42 |
| 4.6 | Предприятия бытового обслуживания населения, всего | рабочее место | 0 | 6 |
| 4.7 | Дома культуры, клубы, всего | мест | 530 | 530 |
| 4.8 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, всего | тыс. м2 | 0 | 0 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяжённость дорог всего вне границ населённых пунктов |  | 106,324 | 106,324 |
| 5.1.1 | в т.ч. дорог федерального и межмуниципального значения | км | 46,485 | 46,485 |
| 5.2 | Протяжённость улично-дорожной сети | км | 34,31 | 26,66 |
| 5.3 | Плотность дорожной сети | км/кв.км | 0,16 | 0,16 |
| 5.3.1 | Плотность дорожной сети с усовершенствованным типом покрытия | км/кв.км | 0,04 | 0,07 |
| 5.3.2 | Средняя плотность улично-дорожной сети населённых пунктов | км/кв.км | 6,67 | 5,89 |
| 5.4 | Протяжённость железной дороги | км | 22,2 | 22,2 |
| 5.5 | Планируемое количество автомобилей | автомобилей | нет данных | 240 |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 | Водопотребление | куб.м/сут | нет данных | 407,43 |
|  | с. Карган | -"- | нет данных | 123,4 |
|  | д. Груздевка | -"- | нет данных | 64,59 |
|  | п. Лебедевский | -"- | нет данных | 66,95 |
|  | п. Третьяковский | -"- | нет данных | 70,02 |
|  | п. Филино | -"- | нет данных | 82,47 |
| 6.2 | Водоотведение | куб.м/сут | - | - |
| 6.3 | Энергоснабжение | кВт*ч/год | нет данных | 330 |
|  | с. Карган | -"- | нет данных | 150 |
|  | д. Груздевка | -"- | нет данных | 24 |
|  | п. Лебедевский | -"- | нет данных | 48 |
|  | п. Третьяковский | -"- | нет данных | 36 |
|  | п. Филино | -"- | нет данных | 72 |
| 6.4 | Газоснабжение | тыс. куб.м/год | нет данных | 826875 |
|  | с. Карган | -"- | нет данных | 421875 |
|  | д. Груздевка | -"- | нет данных | 67500 |
|  | п. Лебедевский | -"- | нет данных | 135000 |
|  | п. Третьяковский | -"- | нет данных | - |
|  | п. Филино | -"- | нет данных | 202500 |
| 7 | Санитарная очистка территорий |  |  |  |
| 7.1 | Объём твёрдых бытовых отходов | тонн/год | нет данных | 165 |
| 7.2 | Жидкие нечистоты | куб.м/год | нет данных | 1100 |

Предположительная численность населения Российской Федерации до 2030 года // Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/PA_1_0_S5/Documents/jsp/Detail_default.jsp?category=1112178611292&elementId=1140095525812. – Загл.  с экрана.